为了将抽象的技术路线落地，我们选取一个典型的高密度老旧小区巷口微空间（宽6m，两侧为5层住宅山墙）作为实证对象。以下严格按Pipeline步骤拆解接口/参数，并预想最终成果展示场景，重点演示“有效作用域”与“边际递减阈值”如何被量化和指导设计。

### 一、Pipeline 步骤接口、参数与核心逻辑

| 步骤 | 模块（接口） | 关键输入参数 | 核心处理逻辑 | 关键输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Step 1 | 数据加载 | img_path (全景图), meta_data (GPS/时间) | 统一分辨率（4096x2048），提取R/G/B通道均值作为光照基准 | Dataset_Loader：标准化张量 |
| Step 2 | E-Agent 描述生成 | Prompt_Set (生态/社会/经济权重), Temperature=0.7 | 多模态LLM视觉编码，生成结构化JSON描述 | percept_desc.json（含“阴影覆盖率”、“界面单调度”等20+字段） |
| Step 3 | 特征向量化 | Embedding_Model=sentence-BERT, Dim=384 | 文本转向量，结合SegFormer提取绿视率(GVF) | feature_matrix.csv + 初始PCA散点图 |
| Step 4 | 专家校准 | slider_weights (噪声敏感度0.2→0.4) | Gradio回调函数，实时加权更新特征空间分布 | calibrated_features.csv + 专家日志 |
| Step 5 | C-Agent 情境构建 | Time=[早,中,晚], Crowd=[低,中,高], Noise=[55dB,70dB] | 笛卡尔积生成18种情境，LLM推理预判趋势 | experiment_matrix.csv (含18行/场景) |
| Step 6 | AI 评分模型 | Model=BERT+LSTM, Input=[文本+情境独热] | 多维注意力融合，输出0-5分 | ai_scores.csv（含舒适度、安全感等4维） |
| Step 7 | 图像重绘 | ControlNet(Canny), Prompt="add vertical greening" | 固定结构，修改纹理材质，生成5个干预等级（GVF从10%递增至60%） | vr_stimuli/（5组干预全景图） |
| Step 8 | VR实验采集 | Sampling_Rate=1000Hz, Event_Marker=Scene_Start | X-Agent同步播放，采集HRV（RMSSD）与EDA（SCL） | physio_raw.edf + 事件时间戳 |
| Step 9 | 生理验证（核心） | alpha=0.05, Feature_Importance=SHAP | 混合模型分析，拟合非线性回归曲线 | validation_report.html（含阈值拐点） |
| Step 10 | 参数化生成 | Grasshopper_Sliders=[GVF, Opacity], Optimizer=Wallacei | 以生理增益为适应度，约束参数边界 | .gh文件 + 帕累托方案集 |
| Step 11 | 汇报交互 | Dashboard_Control=Lock | 将阈值参数设为硬约束，禁止超限设计 | 交互式大屏演示 + 设计导则草案 |

### 二、成果展示场景预设与核心科学发现

在最终汇报的“循证决策”环节，我们通过仪表盘可视化展示该巷口空间的“绿视率(GVF)干预实验”结果，具体体现有效作用域与边际递减阈值。

#### 1. 展示场景：干预剂量-心理效益曲线图

大屏左侧展示散点拟合图（X轴：AI生成的绿视率干预等级 10%~60%；Y轴：VR实验中实测的HRV-RMSSD变化率（反映副交感神经激活，值越高越放松））。

- 红色虚线（有效作用域）：标注 GVF 在 22% ~ 46% 区间。统计检验（p<0.01）显示，在此区间内，绿视率每提升1%，HRV放松指数显著上升（β=0.32）。当GVF低于22%时（如只有地坪草），视觉单调，心理效益无显著变化（p>0.05）。

- 绿色高亮点（边际递减阈值）：曲线在 GVF = 42% 处明显出现“肘点”（Elbow Point）。

  - 现象：当绿化从42%增至46%时，效益仅提升0.5%；当超过46%直至60%，曲线几乎变平（斜率趋近于0），且部分被试反馈“过于荫蔽，安全感下降”（EDA皮电出现应激回升）。

  - 结论：该窄巷空间的最优经济阈值为 42% GVF。超过此值，不仅预算浪费，过度植被还会因遮挡冬季日照和形成视线死角，引发负面心理效应。

#### 2. 该阈值在技术接口中的硬性传导

- 在Step 10（参数化设计）中的落地：Grasshopper 中的 GVF_Slider 并非自由滑动。我们利用Step 9产出的 threshold_value = 42% 作为最大约束上限。

- 交互演示：专家或听众在大屏上尝试将滑块推向60%时，系统触发红色警报弹窗：“警告：超出边际递减阈值（42%），继续增加将降低空间安全感，建议优化植物群落结构而非增加面积。”同时，D-Agent自动将多余预算转化为中层花灌木的物种丰富度参数，使空间从“绿量堆积”转向“生物多样性感知”。

### 三、延伸应用：不同情境下的“动态阈值”展示

为了体现情境（拥挤度）对阈值的调制作用，系统还展示了3D曲面热力图：

- 高拥挤度（15人/百平米）情境下：边际递减阈值从42% 骤降至 32%。因为人流遮挡视线，过密绿化加剧局促感。

- 有效作用域收窄：系统自动将Step 10中的参数包（Param Bundle）切换为“高密度时段配置”，自动调低绿化覆盖率上限，转而增加墙面镜面反射材质（提升空间通透感）。

### 总结

该Pipeline使得“有效作用域（22%-46%）”和“边际递减阈值（42%/32%动态值）”不再是经验猜测，而是作为硬性数据锚点内嵌于AI评分模型（Step 6）的Loss函数和Grasshopper（Step 10）的约束条件中。最终的设计策略彻底摒弃了“绿化越多越好”的粗放思维，实现了基于人因证据的精准空间施治。